1.27mm印制板用自由电缆用连接器

编制说明

（征求意见稿）

2022年5月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2022年第二批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”中电元协【2022】006号；计划编号为YX202204001，起草单位为维峰电子（广东）股份有限公司，参编单位有中国电子技术标准化研究院、山东龙立电子有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、东莞高端精密电子股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司；技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2022年5月至2022年12月。

2、主要工作过程

本项目计划下达后，由维峰电子（广东）股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2022年5月初完成了标准草案。

2022年5月初组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，共收集意见62条，其中采纳55条，未采纳7条，详见工作组讨论稿意见汇总表（附件1），标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，2022年5月31日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序 号 | 姓名 | 成员单位 | 职务/职称 | 联系方式 | 邮箱 | 组内 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周松林 | 维峰电子（广东）股份有限公司 | 市场部经理 | 13828785676 | mktdg@wcon.com | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 赵世志 |  | 研发经理 | 13650132716 | Rddg02@wcon.com | 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 彭厚福 |  | 研发工程师 | 13612653475 |  |  |  |
|  | 王 鹏 |  | 技术工程师 |  |  | 成员 |  |
|  | 朱 茗 | 中国电子技术标准化研究院 | 高工 | 18310970316 | 25235785@qq.com zhuming@cesi.cn | 成员 |  |
|  | 高文彬 | 山东龙立电子有限公司 | 总经理 | 13305496656 | gao@sdlongli.com | 成员 |  |
|  | 王秀剑 |  | 技术部主管 | 18553935779 | td@sdlongli.com | 成员 |  |
|  | 霍柱东 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 总监 | 13928858038 | huozhudong@deren.com | 成员 |  |
|  | 董茂杰 |  | 设计经理 | 15013770179 | dongmaojie@deren.com | 成员 |  |
|  | 谭达兴 | 东莞高端精密电子股份有限公司 | 总经理 | 13342627888 | goldconn@goldconn.com.cn | 成员 |  |
|  | 吴立波 |  | 研发经理 | 13923460485 | sale03@gdgaoduan.club | 成员 |  |
|  | 寿祖刚 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 研究院院长 | 13771987048 | Sean.shou@recodeal.com | 成员 |  |
|  | 杨国华 |  | 标准化总监 | 13616289523 | Kyle.yang@recodeal.com | 成员 |  |
|  | 管杨杰 | 贵州航天电器股份有限公司 | 研发部室主任／高工 | 13885125107 | 3296469l0@qq.com | 成员 |  |
|  | 丁飞艳 |  | 标准化／工程师 | 15285147592 | l335809166@qq.com | 成员 |  |
|  | 刘东旭 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 开发部经理 | 18858770087 | Td16@cwb.com.cn | 成员 |  |
|  | 王国英 |  | 设计组组长 | 18858770072 | Guoying.zhang@cwb.com.cn | 成员 |  |
|  | 李玉龙 | 深圳市通茂电子有限公司 | 总工程师/高级 | 13088808198 | 765167159.qq.com | 成员 |  |
|  | 葛海珠 |  | 主设计师/中级 | 13423749213 | 765167159.qq.com | 成员 |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对1.27mm印制板用自由电缆用连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标主要参考上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本标准为推荐性标准。

- 2、主要指标和确定依据

- 2.1 总则

本标准涉及产品为1.27mm印制板用自由电缆用连接器，产品包括插针接触件4类，插孔接触件5类，插针接触件4类可与插孔接触件5类相互匹配；印制板用连接器型谱8类，自由电缆用连接器型谱1类；产品为插拔式，能实现快速结合与分离。产品主要应用于汽车、工业机械等电控系统。满足用户在选型时对不同板间高度的空间设计需求。

1.27mm印制板用自由电缆用连接器在国际上主要是德国ERNI公司有开发和量产，ERNI公司是全球连接器行业中公认的技术先锋。与其产品对比有代表性。其性能指标如下表格。

| 项目 | 本公司产品 | ERNI | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | 1.7 A | 1.7 A | 一致 |
| 额定电压 | 150 V DC | 150 V DC | 一致 |
| 微电流连接电阻 | ≤25 mΩ | 初始值≤25 mΩ， 试验后≤35 mΩ | 高于 |
| 电流循环 | 1008h | 1008h | 一致 |
| 绝缘电阻 | ≥10000 MΩ | ≥10000 MΩ | 一致 |
| 耐电压 | 500 V AC | 500 V AC | 一致 |
| 插拔循环 | 500次 | 500次 | 一致 |
| 冲击 | 加速度:500 m/s²，时间：11ms;瞬断小于1㎲ | 加速度:500 m/s²，时间：11ms，瞬断小于1㎲ | 一致 |
| 振动 | 频率:10 Hz～2000 Hz， 加速度:200 m/s²，瞬断小于1㎲ | 频率:10 Hz～2000 Hz， 加速度:200 m/s²，瞬断小于1㎲ | 一致 |
| 热冲击 | 温度：－40℃～125℃;100次循环；瞬断小于1㎲ | 温度：－40℃～125℃;100次循环；瞬断小于1㎲ | 一致 |
| 温度/湿度循环 | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%～99%；10次循环；每次循环24h； | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%～99%；10次循环；每次循环24h； | 一致 |
| 热老化 | 温度：125 ℃；时间：1000h； | 温度：125 ℃；时间：1000h； | 一致 |

- 2.2 外观

连接器应无裂纹、起泡、起皮等缺陷；绝缘体应无龟裂、掉块、气泡等影响使用的缺陷。

- 2.3 额定电流

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产试验数据，具体如下：连接器接触件的额定电流1.7 A.

- 2.4 额定电压

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产试验数据，具体如下：连接器的额定电压不大于150 V DC.

- 2.5 互换性

性能指标的确定是参考行业用户需求，随机抽取同一型号的插座和插头进行连接和分离，公司经过验证确认可以互换。

- 2.6 微电流连接电阻

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.7规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：连接器微电流连接电阻最大25 mΩ。

- 2.7电压降

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.8规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：电压降小于50 mV。

- 2.8电流循环

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.9规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：测试过程中任一对端子的接触温升不应超过55℃，微电流连接电阻符合要求。

- 2.9 绝缘电阻

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.27规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标值如下：

| 试验条件 | 绝缘电阻(M) |
| --- | --- |
| 初始值（温度/湿度循环、盐雾腐蚀） | ≥ 10000 |
| 试验后（温度/湿度循环、盐雾腐蚀） | ≥ 10000 |

- 2.10 耐电压

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按GB/T 5095.2-1997中试验4a的方法A规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

耐电压：500 V AC。

确认性能指标：连接器任何相邻的接触件之间，持续时间60s，无绝缘击穿或飞弧等现象，且泄漏电流不大于1 mA。

- 2.11 插拔循环

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.3规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

插拔次数：插拔500次。

确认性能指标：外观、微电流连接电阻符合要求。

- 2.12接触件插入力和拔出力

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.4规定的方法对连接器接触件进行试验，数据如下：

确认性能指标如下：

| 插入力(最大） N | 拔出力（最小） N |
| --- | --- |
| 0.5 | 0.10 |

- 2.13 连接器结合力、分离力

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.12规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：结合力和分离力应小于或等于75N。

- 2.14 锁止装置解锁力

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.12规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：解锁力应为6N～51N。

- 2.15 锁止装置强度(无助力型)

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.12规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：锁扣锁止强度应不小于35N。

- 2.16 连接器防错结构

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.14规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）速度: 50mm/min；

b）施加正确配合时所需结合力的3倍，当此力小于60N，则施加60N；当此力大于150N，则施加150N；

c）保持此力3 s ；

确认性能指标：连接器不能实现对插。

- 2.17 冲击

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按GB/T 5095.4-1997中试验6c规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）波形：半正弦；

b）加速度: 500 m/s²；

c）持续时间：11 ms；

d）次数：沿三个互相垂直的平面，每个方向施加10次冲击；

确认性能指标：试验中连接器的电不连续性不应超过1㎲；试验后，外观、微电流连接电阻、电压降符合要求。

- 2.18振动

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按GB/T 5095.4-1997中试验6d规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）频率：10 Hz ~ 2000 Hz；

b）加速度: 200 m/s²；

c）X、Y、Z每轴2.5 h；

确认性能指标：试验中连接器的电不连续性不应超过1㎲；试验后，外观、微电流连接电阻、电压降符合要求。

- 2.19 热冲击

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.29规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）温度: -40 ℃ ~ 125 ℃；

b）循环100次，每次1 h；

确认性能指标：试验中微电流连接电阻连续大于7 的时间不应超过1㎲；试验后，外观、微电流连接电阻、电压降符合要求。

- 2.20 温度/湿度循环

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.30规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

- 保持温度 23 ℃  5 ℃，相对湿度 45% ~ 75%，4h；

- 在0.5小时内，温度升高到 55 ℃  2 ℃，相对湿度95% ~ 99%；

- 保持温度 55 ℃  2 ℃，相对湿度95% ~ 99%，10h；

- 在2.5小时内，温度降低到 -40 ℃  2 ℃；

- 保持温度 -40 ℃  2 ℃，2h；

- 在1.5小时内，温度升高到 125 ℃；

- 保持温度 125 ℃，2h；

- 在1.5小时内，温度降低到 23 ℃  5 ℃；

- 以上24小时为一次循环；

- 共循环10次；

确认性能指标：外观、微电流连接电阻、电压降、绝缘电阻、耐电压符合要求。

- 2.21 热老化

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按QC/T 1067.1-2017中4.31规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）温度: 125 ℃；

b）测试时间：1008h。

确认性能指标：外观、微电流连接电阻、电压降符合要求。

- 2.22 盐雾腐蚀

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按GB/T 5095.6-1997中试验11f规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）温度: 35 ℃±2 ℃；

b）浓度：5%±1%；

c）PH值：6.5~7.2；

d）测试时间：48h。

确认性能指标：按规定用蒸馏水洗净和干燥后，微电流连接电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求，金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的30%，非金属材料应无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷，且无影响正常使用的损伤。

- 2.23 焊槽润湿法可焊性

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及量产中按GB/T5095.6—1997中12a规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

确认性能指标：焊接区域沾锡面积应在95%以上。

- 3、解决的主要问题

1）当前市场用到的条型板对板连接器，结构简单、安装简易、型态种类多，广泛应用于新能源汽车、工业、医疗等领域；因国内各连接器企业产品标准各不相同，没有统一的产品规范，通过本标准编制，规定了此类连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类连接器国家标准和行业标准的空白。

2）目前中国高端连接器还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影响了国际厂商的交付能力。制定产品统一的规范，这有利于连接器的统型应用，加速推进连接器的国产化替代和本地化生产。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准参考了QC/T 1067.1-2017中4.1.5条规定的试验分组对22项指标进行了试验验证，并通过了客户确认和实际应用，满足产品需求。

- 四、知识产权情况说明

该产品结构是通用结构，而且本标准不涉及特殊设计，经过专利检索，没有检索到与本标准相关的关键专利。

- 五、产业化情况

本标准中连接器产品主要应用于新能源汽车、工业设备，如：汽车电池管理系统、功率电子装置系统、仪器仪表；工业领域新一代可编程逻辑控制器(PLC)、工业自动化设备的系统控制方案。我国目前已是全球最大的连接器市场，但因起步较晚，整体仍以中低端产品居多，国内企业相比国际一流厂商在标准建立、技术创新方面仍有一定差距。

近年来，受益于工业工厂自动化、医疗、通讯等高端领域需求市场的持续拉动，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。根据Bishop & Associates统计数据，2014年到2019年，全球连接器规模从554.02亿美元增长至641.69亿美元，年均复合增长率达2.98%。预计随着新能源汽车、智能制造、5G通信及物联网技术的快速发展和普及，连接器未来市场规模有望进一步提升，高品质连接器国产化替代空间十分可观，同时整个行业需求处于持续上升阶段。

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用QC/T 1067.1-2017、GB/T 5095-1997与现行标准相协调。

本标准为新定制标准，无相关国家标准、行业标准等。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好满足各方的实际使用需求。

《1.27mm印制板用自由电缆用连接器》标准编制组

2022年06月06日

附件1：

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：1.27mm印制板用自由电缆用连接器                                项目牵头单位：维峰电子（广东）股份有限公司

承办人：彭厚福                                电  话：13612653475           2022年 06 月06日

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 2.4 额定电压 | 电压建议明确标注是AC还是DC | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | 2.10 耐电压 | 电压建议明确标注是AC还是DC | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | 2.12 | 更改字段和表格N/pin的内容：2.12条的标题是“接触件插入力和拔出力”，实际下面描述的是连接器的插拔力 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 2.22 b） | 浓度项对应的实际为湿度：增加NaCl的浓度要求 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 3、 | 编制组成员单位未包含合兴汽车电子股份有限公司及成员 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 2、主要工作过程 | 要结合标准实际进展，在模板的基础上编制，请按内部提示修改 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 2、主要工作过程 | 两个标准中的试验分组，一是型式试验抽样数量33套样品，与常规产品标准比较较多，且试验分组过多，每组的试验项目少，即相对来说，本标准规定的性能考核较为宽松，需要在编制说明中，说明分组的合理性。 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 三、主要试验（或验证）情况分析 | 按原提供模板要求，在本阶段，意见汇总表要作为编制说明的附件1，合并在编制说明最后。 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 全文 | “实验”改为“试验”。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 正文首页 | 标准名称位置不对 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 封面 | 标准封面请参照所发模板编制 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 前言 | 起草单位和主要起草人未涵盖深圳市通茂电子有限公司及成员。 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 前言 | 文件起草单位、主要起草人未包含合兴汽车电子股份有限公司及成员 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 第2章 规范性引用文件 | 应增加GB/T 2828.1-2012的引用。 | 贵州航天电器股份有限公司 深圳市通茂电子有限公司 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 第2章 规范性引用文件 | 引用文件不全 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 规范性引用文件 | GB/T 2408-2008标准号后应为标准名称：塑料燃烧性能的测定 | 深圳市通茂电子有限公司 | 不采纳，标准名称：塑料 燃烧性能的测定，“塑料“后有空格 |
|  | 2 | GB/T 2408-2008已于2021/8/20发布GB/T 2408-2021，建议引用最新版文件 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 2 | GB/T 4423最新版本为GB/T 4423-2020，2007版已被作废 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 不采纳，已引用新的标准，GB/T 2059-2017 《铜及铜合金带材》 |
|  | 4.1.2条 接触件材料 | “接触件应为铜或铜合金材料，应符合GB/T 4423-2007 的要求。”中引用的 GB/T 4423-2007为棒材标准，该标准中规定的锡青铜的最小直径为Φ4。对于规格小于Φ4的，并不适用该标准。因此建议此条增加GB/T 21652-2017《铜及铜合金线材》。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 不采纳，已引用新的标准，GB/T 2059-2017 《铜及铜合金带材》 |
|  | 4.1.2 | 接触件材料不要去规定符合哪个标准的材料，只需规定所用材料的类别即可。 | 深圳市通茂电子有限公司 | 不采纳，已引用新的标准，GB/T 2059-2017 《铜及铜合金带材》 |
|  | 4.1.3 | 接触件涂覆层底层应为镀镍，表层应为镀锡、金、银等贵金属。 1、对于线端产品，镍底层不应定义为必须的，例如镀锡reflow情形 2、镀锡一般并不算贵金属 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.3 | 增加“且公母端镀同一种金属” | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.5 | 制造连接器所用的材料，尽可能应使用满足或优于工作和维修要求的可回收、再生和环保材料，并充分提高其经济效益和降低寿命期内的费用。环保机构确定危险的材料，应尽量少用，如果需要使用危险材料，建议只有在其它材料不能满足性能要求时才使用这些材料（建议）经充分评审后方能使用。 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.5.6 | 表1的表头应为产品共面度要求 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.5.6 | 建议锡膏（网板)厚度建议适当调整，并增加范围要求； 即焊脚平面度（Max.） 建议锡膏（网板)厚度(Min.)。 行业内锡膏厚度是网板厚度的60%~200%。 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.2 | 解锁力的指标已在性能中规定，该处建议删除 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.3 额定电压 | 额定电压建议明确标注是AC还是DC | 山东龙立电子有限公司 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.4条 互换性 | 应增加试验章条的引用。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.5接触电阻 | “接触电阻最大25 m”表述不规范，建议改为“接触电阻不大于25 m”。 | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.8 绝缘电阻 | “绝缘电阻至少10000 M” 表述不规范，建议改为“绝缘电阻不小于10000 M”。 | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | - 4.4.16机械冲击 | 标准中性能名称应与引用的“试验方法”标准中名称保持一致（请对照检测，如试验方法叫动态应力试验、性能指标写机械冲击） | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 4.4.16条 机械冲击 4.4.17条 震动 | “接触电阻连续大于7Ω的时间”应为“连接器的电气不连续性” | 贵州航天电器股份有限公司 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.18条 温度快速变化 | “实验中接触电阻连续大于7的时间不应超过1㎲”如何理解？试验过程中还要测接触电阻，一般都是监测电不连续性。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 不采纳，引用QC/T 1067.1-2017标准中4.29试验4.29.3要求，见下附图一。 |
|  | 5.3.3条 型式检验样品 | 样品数量不正确。 | 贵州航天电器股份有限公司 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 5.3.4条 检验项目和顺序 | “所有样品经过1组试验后，再分为3组分别进行试验。”描述不完整，应进行哪三组试验？表4中，有2组~10组，是否都是从1组中抽取的样本，还是单独抽取的？应描述完整。 | 贵州航天电器股份有限公司 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 表4 型式检验项目 | 所有试验项目，对于试验中需检测技术指标，应在该表中列出，比如机械冲击试验后要求测量接触电阻、电压降，那么表4中应在机械冲击后增加该两项检测。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.4.2检验项目 | 表5中“插入力和拔出力b”的b应为上角标 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 5.4.3 | 接收质量限（AQL）应符合表8的规定，正文中未列出表8 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.3 接触电阻 | 建议采用GB/T 5095.2-1997中试验2b进行。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 不采纳，主要为车用连接器，优先采用QC/T 1067标准。 |
|  | 5.5.6 绝缘电阻 | 建议采用GB/T 5095.2-1997中试验3a进行。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 不采纳，主要为车用连接器，优先采用QC/T 1067标准。 |
|  | 4.4.10条和5.5.8条 操作循环寿命 4.4.18条和5.5.16条 温度快速变化 4.4.20条和5.5.18条 高温老化 | 试验项目名称建议与QC/T 1067.1-2017中4.3、4.29保持一致，即应是插拔循环、热冲击、热老化。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.17条和5.5.15条 震动 | “震动”错别字，应为“振动”。 | 贵州航天电器股份有限公司 山东龙立电子有限公司 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.15 震动 | “X、Y、Z 每轴2.5h” 建议改为“X、Y、Z 个方向2.5h”或其他更规范的描述。 | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.18 | 温度应该有范围 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录A | 各条款未左对齐，如A.1,A.2条款等错位了 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录B | 各条款未左对齐，如A.1,A.2条款等错位了 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录B、附录C | 1）建议增加尺寸未注公差要求。 2）根据GB/T 1.1—2020规定，尺寸标注为字母的，应该采用斜体； | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 附录B图B.3 | 图片一 H2=6.2中删除6.2(表中已有H2数据的表达)； 图片一线型错误 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录C | C.1 180度贴装插头与自由电缆用连接器安装 的序号不对，应为C.6 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录C | C.2 90度贴装插头与自由电缆用连接器安装 的序号不对，应为C.7 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录C | 各条款未左对齐，如A.1,A.2条款等错位了 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录C C.1.1 C.1.3 | 线型错误 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录B /附录C | 附录中出现的表格，1、要不生成表头（即表1，表2……）；2、要不与相关的图纸整合，作为图纸的一部分，且取消中文字的表达 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录 | 附录中：有表中尺寸是说明图中的时，此类表是图的一部分，应请按图表格式处理，即去掉表的标题，图题（如：“图B.1 180度贴装插头外形尺寸”）放在最下面。 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 全文 | 标准中表头，应采用“国标编辑器编辑”；有跨页的表，按表X （续）处理 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 附录B /附录C | 附录中在图片中出现的中文字需要用字母表示如： 图中浮动距离、插座、插头均需用字母代替，0~1.5中~应使用全角～ | 浙江合兴电子元件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录D | 各条款未左对齐，如A.1,A.2条款等错位了 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 全文 | 字母项序号混乱。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.7， 4.4.8， 4.4.9 | 与目次项不一致 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 采纳 |
|  | 各表 | 表的宽度不符合规定，表的两端应与页面宽度对齐 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | - | 终结线不是虚线 | 深圳市通茂电子有限公司 | 采纳 |
|  | 表7 | “标示栏内“*”为电镀膜厚，0=1u"，1=3u"，2=5u"，3=10u"，4=15u"，5=30u"，6=20u”，“=”建议改为“：”或“-”。 | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |