ICS 33.160

CCS	M 72

团体标准

T/CECA XXX—20XX

USB传声器通用规范

General specification of USB microphone

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：2020年7月16日）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中国电子元件行业协会   发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 数字满量程电平	1

3.2 数字信号电平	1

3.3 正极性	2

3.4 灵敏度	2

4 技术要求	2

4.1 外形尺寸及外观质量	2

4.2 极性与互连	2

4.3 语言检听	2

4.4 电声性能	2

4.5 电磁兼容性	3

4.6 环境适应性要求	3

5 测量方法	4

5.1 测量环境条件	4

5.2 外形尺寸及外观质量	4

5.3 极性与互连	4

5.4 语言检听	5

5.5 电声性能	5

5.6 电磁兼容性	6

5.7 环境试验	6

6 检验规则	7

7 标志和包装	10

8 运输和贮存	10

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子元件行业协会提出并归口。

本文件起草单位：北京第七九七音响股份有限公司，东莞泉声电子有限公司，北京瑞森新谱科技股份有限公司，北京唱吧科技股份有限公司，深圳市豪恩声学股份有限公司，苏州上声电子股份有限公司，瑞声科技控股有限公司，河北超亚电子科技股份有限公司，江苏裕成电子有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：无

引言

本文件是根据我国国情并参考国际上有关国家和地区的USB传声器技术要求和测试条件及产品技术发展水平制定的。

本文件包括USB传声器必须具备的基本特性和最低性能要求。

本文件的制定目的：使我国该类产品能尽快适应国际贸易、技术和经济交流以及发展的需要。

本团体标准供各成员单位自愿采用。提请各使用单位注意，采用本团体标准时，应根据各自产品特点，确认本团体标准的适用性。

USB传声器通用规范

- 范围

本文件规定了USB传声器的技术要求和试验方法，检验规则，标志和包装，及运输和贮存等。

本文件适用于通过各类USB接口连接到智能终端进行音频数据传输，并能够在智能终端作为音频设备进行音频录制的传声器。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温（IEC 60068-2-1：2007，IDT）

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温（IEC 60068-2-2：2007，IDT）

GB/T 2423.3-2016  环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验（IEC 60068-2-78：2012，IDT）

GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）（IEC 60068-2-6：1995，IDT）

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999，IDT）

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 3240-1982  声学测量中的常用频率

GB 9254-2008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 14198-2012  传声器通用规范

GB/T 17618-2015  信息技术设备 抗扰度限值和测量方法

SJ/Z 9140.1-1987  声系统设备 第１部分：概述

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 数字满量程电平 Digital full-scale level

无抖动的正向峰值为数字正向满刻度值，对应的负向最大峰值不使用，频率为997Hz正弦波的电平。

数字满量程电平可表示为1 FS或0 dBFS。

  - 数字信号电平 Digital signal level，FS

用一个小数表示数字信号电平的均方根值与数字满量程电平的均方根值的比值，单位FS。

也可使用分贝表示，即20倍的以10为底的数字信号电平的对数，单位dBFS。即

Level in dBFS = 𝟐𝟎 𝐥𝐠(level in FS)  [来源：AES17-2015—3.12.3]

- FS只能用来表示信号的均方根，不能用来表示非均方根的电平。

  - 正极性 Positive polarity

当传声器振膜向内运动（即声压增加）时，终端录制的数字音频信号为正值信号。

  - 灵敏度 Digital sensitivity

对给定频率和给定环境条件的正弦声波，传声器录制的数字音频信号电平与作用于传声器的膜片上声压的比值。

灵敏度M单位：FS/Pa。

灵敏度级LM使用分贝（dB）表示的灵敏度M与参考灵敏度Mr之比：

………………………………………………（1）

其中参考灵敏度为Mr=1 FS/Pa。

额定灵敏度（级）推荐使用的正弦信号频率为997 Hz。

通常数字电平信号也可用分贝表示，因此灵敏度M的单位也可以由dBFS/Pa表示。

- 技术要求

  - 外形尺寸及外观质量

    - 外形尺寸

传声器的外形尺寸应符合产品规范要求。

    - 外观质量

传声器的外观应整洁，标志要清晰，不应有机械损伤，铆、焊、胶粘及螺纹紧固等应牢固可靠。零件涂覆应符合产品规范要求。

  - 极性与互连

    - 极性

传声器的极性应为正极性。

    - 互连

USB接口应符合USB标准的有关规定。

  - 语言检听

按GB/T 14198-2012中5.5.1的规定进行。

  - 电声性能

    - 灵敏度

传声器额定自由场灵敏度（级）由产品标准规定，对于具有模拟增益及数字增益调节功能的产品，厂商应明确标称灵敏度级的增益设置状态。

单只传声器的自由场灵敏度级与额定自由场灵敏度级相比的允差为±3dB。

    - 频率响应

按GB/T 14198-2012中5.5.2的规定进行。

    - 等效噪声级

传声器的等效噪声级应不大于36dB（A计权）。

    - 指向性

      - 概述

传声器的指向性可以用指向性响应图案和指向性频率特性来表示，具体由产品规范规定。

      - 指向性响应图案

传声器的指向性响应图案是指在一定频率（或窄频带）时，传声器自由场灵敏度与声波入射角θ的函数关系。传声器指向性响应图案与频率（或窄频带）有关。传声器指向性响应图案的要求及允差应符合表6的规定。测量频率按表7规定。测量频率（或窄频带）也可由产品规范规定，但测量频率不应少于包括997Hz在内的3个频率点。如订货方另有要求时，传声器的指向性响应图案及测量频率（或窄频带），也可由制造商和订货方协商确定。

- 指向性响应图案                          单位为dB

| 指向性类型 | 旋转角度θ | 灵敏度（级）差 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全向 | 全方向 | 0 | ±4 |
| 单向 | 180°或135° | ≤-8 | — |
| 双向 | 90° | ≤-15 | — |
|  | 180° | 0 | ±4 |

- 灵敏度（级）差是以传声器在θ角时的灵敏度与0°角（正向）时的灵敏度相比的值。

- 测量频率                            单位为Hz

| 测量频率 | 127、241、499、997、1999、4001、7993、16001 |
| --- | --- |

      - 指向性频率特性

符合GB/T 14198-2012中5.5.6.3的规定。

    - 最大不失真等效声压级

在频率250 Hz-8 kHz范围内，传声器输出数字信号的总谐波失真不超过1%的最大声压级有产品规范规定，但不得小于104 dB。

  - 电磁兼容性

    - 无线电骚扰

传声器应符合GB 9254中B级规定。

    - 抗扰度

传声器应符合GB/T 17618的规定。

  - 环境适应性要求

    - 高温

传声器经温度为65℃±2℃，时间为2h的高温试验后应符合本文件4.4.1和4.4.2规定的要求，试验前后4.4.1规定的自由场灵敏度级变化应为±3dB。

    - 恒定湿热

传声器经温度为40℃±2℃，相对湿度为93%±3%，时间为48h的恒定湿热试验后应符合本文件5.4.1和5.4.2规定的要求，试验前后4.4.1规定的自由场灵敏度级变化应为±3dB。

    - 低温

传声器经温度为-40℃±3℃，时间为2h的低温试验后应符合本文件4.4.1和4.4.2规定的要求，试验前后4.4.1规定的自由场灵敏度级变化应为±3dB。

    - 振动(正弦)

传声器的振动（正弦）试验在频率范围为10Hz到35Hz到10Hz，单振幅0.55mm，一次扫描时间3min，总试验时间30min。试验后应符合本文件4.4.1和4.4.2规定的要求，试验前后4.4.1规定的自由场灵敏度级变化应为±3dB。

    - 自由跌落

传声器的跌落试验按照GB/T 14198-2012中5.7.6规定的要求进行，跌落试验后应符合本文件4.1。2和4.3规定的要求，试验前后4.4.1规定的自由场灵敏度级变化应为±3dB。

- 测量方法

  - 测量环境条件

若无特殊规定，本文件各项技术要求的测量一般在下列测量用标准大气条件下进行：

环境温度：15 ℃-35 ℃；

相对湿度：25%-75%；

气压：86 kPa-106 kPa。

  - 外形尺寸及外观质量

    - 外形尺寸测试

外形尺寸用符合规定精度的量具进行检查。

    - 外观质量测试

外观质量用目测、手感或按响应的标准进行检查。

  - 极性与互连

    - 极性测试

测试传声器极性时，可采用以下几种方法。传声器录入的信号电平应为-20dBFS。

      - 时域猝发信号

使用起始相位为0°、频率为997 Hz的正弦信号作为激励信号，输出5个周期，静默20个周期，如此循环。若传声器录制的信号，每个循环是以上升沿为起始，则传声器极性为正，反之则为负。

      - 时域连续信号

将起始相位为0°、频率为997 Hz的正弦信号与起始相位为270°、频率为1994 Hz的正弦信号叠加，作为激励信号。若传声器录制的信号，最大振幅为正值，则传声器极性为正，反之则为负。

      - 脉冲响应

测试传声器的脉冲响应，若传声器的脉冲响应峰值为正值，则传声器极性为正，反之则为负。

    - 互连

将受试产品和相适应的设备连接，产品能够作为音频设备被识别，同时能够正确的传输录制的音频信号。

  - 语言检听

将受试产品和相适应的设备连接，播放语音信号，录制出的语音信号经扬声器或耳机输出后进行检听。

  - 电声性能

    - 灵敏度

将传声器和相适应的设备连接，置于距离声源1米的自由场中，确保声源与传声器处于同一轴线，激励信号使用规定频率（推荐使用997 Hz）的正弦信号，确保传声器正向输入声压为94dB SPL（1Pa），测量设备录制的数字音频信号电平。

- 对于具有数字增益或模拟增益调节功能的产品，按照厂商标称灵敏度的增益配置，设置被测产品的数字增益及模拟增益的状态进行测试。

    - 频率响应

将传声器和相适应的设备连接，置于距离声源1米的自由场中，确保声源与传声器处于同一轴线。改变声源信号频率，测出各个频率下传声器的自由场灵敏度级，计算其与参考频率下自由场灵敏度级的差值，即可得到产品的自由场频率响应。

- 测量频率宜按GB 3240-1982取1/3倍频程常用频率的标称值。

    - 等效噪声级

- 测量固有噪声时，传声器应与声、风、冲击、振动及外部电场或磁场隔离，以避免对测量的干扰；

- 信号通过由SJ/Z 9140.1规定的A计权滤波器，测量传声器固有噪声引起的计权输出数字音频信号的电平。

- 固有噪声引起的等效声压是输出数字音频电平与额定自由场灵敏度之比。

- 等效噪声级是用分贝表示的等效声压与基准声压（2×105 Pa）之比。

    - 指向性

      - 指向性响应图案：

  - 传声器工作在额定条件下；

  - 测量中，声源参考点和传声器参考点之间的距离保持恒定；

  - 测量中，声压保持恒定；

  - 测量中，频率保持恒定；

  - 连续地或步进式地改变以传声器参考轴为基准的声入射角θ（包括零度入射角）。

  - 测量或记录每一个角度θ响应的输出数字音频信号电平L(θ)，每次读取电平对应的角度间隔应为15°或更低；

  - 传声器在θ角的灵敏度与0°角的灵敏度之比直接表示为：

…………………………………………………（2）

或用分贝表示：

………………………………………………（3）

  - 在若干频率上重复测量；

  - 如果传声器不是旋转对称的，则可能需要测量通过传声器参考轴的不同平面上的指向性特性；

  - 用一组极坐标响应曲线表示8）所给对应频率的测量结果，极坐标响应曲线应按SJ/Z 9140.1

    - 最大不失真等效声压级

传声器置于额定条件下，通过增加纯音声压直到传声器输出的数字音频信号的失真度达到1%时，测量声压。

  - 电磁兼容性

    - 无线电骚扰试验

按GB 9254规定的方法进行。

    - 抗扰度试验

按GB/T 17618规定的方法进行。

  - 环境试验

    - 环境试验项目及试验顺序

- 高温试验；

- 恒定湿热试验；

- 低温试验；

- 振动（正弦）试验；

- 自由跌落试验。

    - 性能检查

样本的性能检查（包括外观、结构和电声性能）应在环境试验前进行。外观、结构按本文件4.1.2的规定检查，电声性能按本文件4.4的规定检查。

    - 高温试验

将传声器放入高温箱内，逐渐升高箱内温度至65℃±2℃开始计时，恒温2h后取出，在测量用标准大气条件下恢复2h后检查。试验设备应符合GB/T2423.2-2008中4.1的要求。

    - 恒定湿热试验

将传声器放入恒定湿热试验箱内，逐渐升高箱内温度至40℃±2℃，相对湿度至93%±3%开始计时，恒定湿热48h后取出，在测量用标准大气条件下恢复2h后检查。试验中应防止冷凝水直接滴在传声器上。试验应符合GB/T 2423.3-2016中4.1的要求。

电容传声器允许在正常大气条件下恢复12h后检查。

    - 低温试验

按GB/T 14198-2012中6.6.5的规定进行。

    - 振动(正弦)试验

按GB/T 14198-2012中6.6.6的规定进行。

    - 自由跌落试验

按GB/T 14198-2012中6.6.8的规定进行。

- 检验规则

  - 概述

本标准为鉴定检验提供检验方法；也为产品投入生产后，制造商质量检验部门验收提交产品及订货方在接收产品做购入检验时提供统一的质量检验方法。检验包括：鉴定检验和质量稳定性检验（逐批检验和周期检验）。

  - 鉴定检验

鉴定检验适用于产品设计定型或设计、生产一次定型的检验。其目的是验证制造商是否有能力生产符合标准要求的产品。

    - 检验项目、要求和方法

具体操作方法按表3的规定。

表 3  鉴定检验项目、要求、方法和数量

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐批检验甲组 | 表4 | 5.4 | 3 |
| 2 | 逐批检验乙组 | 表4 | 5.5 |  |
| 3 | 逐批检验丙组 | 表4 | 5.2 |  |
| 4 | 周期检验 | 表5 | 5.7 |  |
| 5 | 无线电骚扰试验 | 4.5.1 | 5.6.1 | 3 |
| 6 | 抗扰度试验 | 4.5.2 | 5.6.2 |  |

    - 鉴定检验结果的处理

按GB/T14198-2012中7.2.3条规定。检验为不合格的，应分析原因、改进设计，重新制作样品进行鉴定检验。

  - 逐批检验

逐批检验由制造商质量检验部门（或有订货方参加）进行，本标准的逐批检验按GB/T2828.1-2012中的有关规定执行。

    - 单位产品不合格分组、不合格和不合格品的分类

      - 产品不合格分组

根据产品性能、外观和检验数量，传声器产品不合格分为甲、乙、丙三组。

      - 不合格和不合格品的分类

单位产品不符合本标准要求时即称为不合格，按与技术标准不符合的严重程度，不合格分为A类不合格、B类不合格和C类不合格。具有一个或一个以上不合格的单位产品为不合格品，根据不合格的不同分为A类不合格品、B类不合格品和C类不合格品，传声器产品的A类不合格品、B类不合格品和C类不合格品的分类见表4。

表4  逐批检验项目、不合格的分类、检查水平和AQL值

| 组号 | 序号 | 检验项目及不合格内容 | 检验水平 | AQL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 不合格品 |  | B类 不合格品 |  | C类 不合格品 |  |
| 甲 | 1 | 短路、断路或无输出 | Ⅱ* | √ | 1.0 | — | 1.0 | — |  |
|  | 2 | 语言检听声音不正常 |  | — |  | √ |  | — |  |
| 乙 | 1 | 灵敏度超过允许偏差 | S-2 | — |  | — |  | √ | 2.5 |
|  | 2 | 频率响应超过容差范围 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 3 | 指向性超过允许范围 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 4 | 等效噪声级超过允许值 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 5 | 最大不失真等效声压级低于规定值 |  | — |  | — |  | √ |  |
| 丙 | 1 | 外表有裂纹、裂缝和锈蚀 | Ⅱ* | — | 1.0 | √ | 1.0 | — | 2.5 |
|  | 2 | 附件插装不上 |  | — |  | √ |  | — |  |
|  | 3 | 标志错误 |  | — |  | √ |  | — |  |
|  | 4 | 产品错装或漏装 |  | √ |  | — |  | — |  |
|  | 5 | 外形变形 |  | — |  | √ |  | — |  |
|  | 6 | 极性不符合规定 |  | — |  | √ |  | — |  |
|  | 7 | 传声器内有异物，摇动有响声 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 8 | 外表不整洁 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 9 | 紧固件松动 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 10 | 包装不整洁 |  | — |  | — |  | √ |  |
|  | 11 | 包装缺件 |  | — |  | — |  | √ |  |
| 注：表中符号“√”表示有此项要求，“—”表示无此项要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 当订货方做购入检验时，采用一般检查水平Ⅱ，允许制造商质量检验部门在厂内作质量控制时采用一般检查水平Ⅰ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 样本的抽取

批量的大小由产品标准规定，一般应以同一生产批（指生产人员、材料和零部件质量、工艺和过程不变时）所生产的同一型号产品为一批提交。根据表3中各组的检验水平和接收质量限（AQL值）按GB/T2828.1-2012查出样本的大小，在提交批中随机抽取。

    - 逐批检验抽样方案类型

本标准规定逐批检验采用一次抽样方案。

    - 逐批检验抽样方案类型

传声器逐批检验的项目、检验水平及AQL值应符合表3规定。订货方另有要求时，可由制造商与订货方另行签订技术协议。

    - 逐批检验合格或不合格的判断及结果的处理

      - 若在样本中发现的不合格品数小于或等于抽样方案对应的合格判定数，则该提交批判定为合格批；若在样本中发现的不合格品数等于或大于抽样方案对应的不合格判定数，则该提交批判定为不合格批。

      - 被判为不合格的批，按不合格项目进行返修或筛选，剔除不合格品后，可再次提交检验。

      - 经逐批检验合格后出厂的产品，在使用时发现的不合格品，一般由制造商和订货方在协议中商定。

  - 周期检验

周期检验一般由制造商质量检验部门进行。当订货方提出要求时，允许订货方代表参加试验。传声器周期检验按GB/T2829-2002中的有关规定执行。

    - 检验周期

传声器周期检验的时间间隔为半年，但在改变产品结构、主要工艺或主要材料时，必须进行周期检验。如有特殊要求应按产品规范有关规定执行。

    - 样本的抽取和检验

      - 样本的抽取按GB/T2829-2002中二次抽样方案的有关规定执行。

      - 样本必须是本周期内生产的，并经逐批检验合格的产品中随机抽取，所有样本必须一次抽齐。

      - 在进行周期检验前对所有样品按逐批检验项目进行检验。若发现不合格品，则应用在同一批产品中随机抽取的合格品代替，同时对不合格样本进行分析，找出原因，列入周期检验报告中，但不作为判定周期检验合格与否的依据。

      - 周期检验按组分别进行考核，其检验项目及试验顺序、判别水平、样本大小不合格质量水平（RQL）如表5所示。

表 5  周期检验项目、分组、判别水平、样本大小和RQL值

| 组别 | 检验项目 | 判别水平 | 样本大小 | RQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Ac，Re] |
| 一 | 高温试验 | Ⅰ |  | 40 |
|  | 恒定湿热试验 |  |  |  |
|  | 低温试验 |  |  |  |
| 二 | 振动（正弦）试验 | Ⅰ |  | 40 |
|  | 自由跌落试验 |  |  |  |

    - 合格或不合格的判断

按GB/T14198-2012中7.4.3的规定进行。

    - 周期检验结果的处理

按GB/T14198-2012中7.4.4的规定进行。

- 标志和包装

  - 标志和包装由产品标准规定。

  - 出厂的传声器至少应标明型号、制造商商标。

- 运输和贮存

  - 包装好的传声器应贮存在0℃～25℃、相对湿度≤80%的库房中，库房中应无急骤的温度变化，没有酸性或其它有害气体，并无强磁场的影响。

  - 传声器按精密仪器要求进行包装后，可用正常的陆、海、空交通工具运输，运输过程中应按包装标记规定，避免雨雪直接淋袭。